建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

SDLH-YS-2018-07-023

项目名称：年产200吨鸡笼养殖网项目

建设单位：阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂

山东聊和环保科技有限公司

2018年7月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：卢玉英

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	2

表2 项目概况	3

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	7

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	9

表5 验收监测质量保证及质量控制	11

表6 验收监测内容及结果	14

表7 环境管理内容	17

表8 验收监测结论及建议	19

附件：

1、阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、阳谷县环境保护局《关于阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表的批复》（2018.5.16）

4、《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂环保机构成立文件》

5、《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂环保管理制度》

6、阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂生产负荷证明

7、固体废物回收外售协议

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年产200吨鸡笼养殖网项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 鸡笼养殖网 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 200吨鸡笼养殖网 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 200吨鸡笼养殖网 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年4月 | 开工建设时间 | 2018年5月 |  |  |
| 投产时间 | 2018年6月 | 验收现场监测时间 | 2018.07.10-2018.07.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 阳谷县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 青岛洁瑞环保技术服务 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 50万元 | 实际环保投资总概算 | 3万元 |  |  |
| 验收监测依据 | - 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； - 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； - 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号） 4、青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制的《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表》(2018.4)； 5、阳谷县环境保护局[2018]86号《关于阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表的批复》（2018.5.16）； 6、阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目验收监测委托函； 7、《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废气：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物浓度限值。 2、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。 3、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂成立于2018年4月13日，注册资金50万元，法定代表人张彪，公司位于阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场内。项目总投资50万元，占地面积480m2，建设年产200吨鸡笼养殖网项目，购置钢筋网成型机、折弯机及单点焊机等设备，为公司的发展奠定良好的基础。 2.1.2项目进度 2018年4月阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表》，2018年5月16日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2018]86号对其进行了审批。2018年6月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018.07.10-2018.07.11对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目占地480m2。主要建设生产车间及办公室等，本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积m2. 1; 生产车间及办公室; 480. 合计; 480. - 2.1.4项目地理位置及总平面布置 - 本项目位于阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场内，项目所在厂区北侧为S324省道，南为农田，东侧为其他企业的仓库，西侧为振关车床加工厂。项目车间内设备进行了合理布局，钢筋网成型机安装在车间中部的西侧，2台XB-5型切边机安装在车间的东侧，2台切边机安装在钢筋网成型机的南侧，2台折弯机和另外2台切边机安装在车间中部的东侧，12台单点焊机安装在车间的东侧和南侧，6台调直机在车间的西北侧，仓库在车间的东北。项目地理位置见图2-1。具体平面布置图见图2-2。 图2-1地理位置图 项目厂址 办公室 大门 N 生产车间 图2-2平面布置图 - 2.1.5主要生产设备 - 主要生产设备见表2-2。 - 表2-2 生产设备一览表 序 号; 设备名称; 型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 钢筋网成型机; GWCD1600B; 台; 1; 1. 2; 折弯机; ——; 台; 1; 1. 3; 调直机; ——; 台; 6; 5. 4; 单点焊机; ——; 台; 12; 7. 5; 切边机; XB-5; 台; 2; 2. ——; 台; 2; 1. 6; 笼门折弯机; ——; 台; 1; 1. - 注：本项目实际调直机比环评数量少一台，实际单电焊机比环评数量少五台。上述设备调整不影响综合产能。综上所述，此次变更不属于重大变更。 - 2.1.6产品方案 本项目年产200吨鸡笼养殖网，主要产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格型号; 年生产能力（吨/年）. 1; 铁丝网; 1.87mx0.9m; 100. 2; 铁丝网; 1.40mx0.7m; 100. 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。雨水排入厂外沟渠。项目污水主要为生活污水，生活污水排入化粪池由环卫部门定期清运。 （3）供电 本项目用电由阳谷县供电公司提供，可以保证连续稳定正常供电。 - 供暖 - 本项目车间生产不供暖、办公室冬季取暖采用空调。 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目职工定员8人，其中管理人员1人，生产人员7人，年生产天数为300天，实行白班8小时工作制。

2.2原辅材料消耗及水平衡： 2.2.1原辅材料消耗 本项目的原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料使用情况一览表 原料; 数量（t/a）; 来源. 冷拔丝; 202; 外购. - 2.2.2水平衡 新鲜水 化粪池 生活用水 57.6 72 环卫清运 损耗14.4 57.6 图2-3 项目用水平衡图（单位：m3/a） 2.3主要生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： 本项目产品为鸡笼养殖网。外购的冷拨丝通过调直机调直，部分冷拨丝裁断成规格的尺寸，按经线纬线顺序排放在模具内，进行焊接，焊接后的产品切边处理，使边缘整齐，再经过折弯机折弯之后，即得成品，小规格产品用单点焊机进行焊接。 钢筋网成型机的生产原理：在机器上将经丝与纬丝按照既定规格进行交叉排列，采用可控硅同步控制电阻焊的焊接方式，把经纬丝的接触点加热到熔化或塑性状态，通过机器上的焊接柱头对应交叉点施加一定压力，使之连接成网，此工艺焊接成本低，生产效率高，不需要焊丝、焊条等填充金属及焊接材料。 本项目生产工艺流程及产污环节图如下图2-4： 图2-4生产工艺流程及产污环节图

# 表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况

- 3.1废气 项目为金属养殖网生产项目，生产过程中无喷塑、喷漆等工艺，项目产生的废气主要来自于焊接烟尘。 3.1.1有组织废气 在钢筋网成型机上方和单点焊机上方设置集气罩共13个，焊接烟尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。 3.1.2无组织废气 项目无组织废气主要为焊接工序未被收集的废气。 - 3.2废水 - 项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。 - 3.3噪声 项目噪声源主要来自钢筋网成型机、折弯机、切边机、调直机、单点焊机等设备。在设备选型上除注意高效节能外，选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源，并维持设备处于良好的运转状态，设备均放置在车间内，在车间内设置隔声罩，设置隔声门窗，并对设备进行减振处理。通过采取上述措施，降低对周围环境的影响。 3.4固体废物 本项目产生的固废主要为下脚料、收集粉尘和职工生活垃圾。下脚料及收集粉尘收集后外售。生活垃圾交由环卫部门外运处理。 3.5处理流程示意图及检测点位图 - 3.5.1有组织废气检测点位图 图3-1 有组织废气检测点位图 - 3.5.2无组织废气检测点位图 ○为厂界无组织检测点位 图3-2 无组织废气检测点位图 3.5.3噪声检测点位图 图3-3 噪声检测点位图 ▲为厂界噪声检测点位

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1水环境影响评价结论 # 项目生活废水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。项目产生的废水对周围水影响较小。 # 4.1.2大气环境影响评价结论 - 项目焊接过程会产生焊接粉尘，焊烟收集效率、处理效率为90%，由布袋除尘器除尘后粉尘排放量约0.00545t/a，浓度为4.54mg/m3；焊接烟尘通过15m高排气筒排放，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。 - 无组织排放废气，根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）估算模式，预测厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物浓度限值。 # 4.1.3声环境影响评价结论 # 项目噪声源主要来自钢筋网成型机、切边机、调直机、折弯机等设备。噪声源强为70dB(A)～85dB(A)。在采取减振、隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 # 4.1.4固废环境影响评价结论 # 项目产生的下脚料及收集粉尘外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。 # 所产生的固体废物处置方式可行，对周围环境影响较小。 # 4.1.5卫生防护距离 - 项目以生产车间为界确定卫生防护距离为50m。经现场调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校等环境保护目标。距离项目最近环境敏感点为厂区东侧石海村居民，最近距离76m，满足环境卫生防护距离的要求。 # 4.2审批部门审批决定 4.2.1废气 焊接烟尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。废气排放须满足满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。 4.2.2废水 生活废水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不得外排。 - 4.2.3噪声 - 对主要噪声源采取隔声、基础减震等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 - 4.2.4固废 下脚料和除尘器收集的粉尘收集后外售。固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。 - 4.2.5卫生防护距离 报告表确定以生产车间为便捷设置卫生防护距离为50米，目前该范围内无明显保护目标。 - 4.2.6环境管理和环境监测 落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，按照有关规定设置规范的污染物排放口，永久性监测口和采样平台，并设立标志牌。

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司年产200吨鸡笼养殖网项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是有组织颗粒物、无组织颗粒物和厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1： 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 规格型号; 设计能力(吨/d）; 实际能力(吨/d）; 生产负荷（%）. 2018.07.10; 鸡笼养殖网; 1.87mx0.9m; 0.67; 0.3; 90. 1.40mx0.7m; 0.3. 2018.07.11; 鸡笼养殖网; 1.87mx0.9m; 0.67; 0.3; 90. 1.40mx0.7m; 0.3. - 5.2废气质量保证和质量控制 - 5.2.1质量控制措施 - 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 表5-2 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 固定源废气监测技术规范; HJ/T 397-2007. 采样质控措施：检测、计量设备强检合格；人员持证上岗；. 5.2.2废气监测所用仪器及采样流量校准情况 表5-3 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 十万分之一天平; AUW120D; LH-046; 2018.06.12; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2018.05.24; 1年. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-089; 2018.06.29; 1年. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-090; 2018.06.29; 1年. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-091; 2018.06.29; 1年. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-092; 2018.06.29; 1年. 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器型号; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 流量（L/min）; 是否合格. 2018.7.10; 崂应2050型; LH-089; 100; 99.37; 合格. 2018.7.10; 崂应2050型; LH-090; 100; 99.24; 合格. 2018.7.10; 崂应2050型; LH-091; 100; 99.14; 合格. 2018.7.10; 崂应2050型; LH-092; 100; 98.99; 合格. 2018.7.11; 崂应2050型; LH-089; 100; 99.37; 合格. 2018.7.11; 崂应2050型; LH-090; 100; 99.24; 合格. 2018.7.11; 崂应2050型; LH-091; 100; 99.14; 合格. 2018.7.11; 崂应2050型; LH-092; 100; 98.99; 合格. 5.2.3无组织废气监测期间参数附表 表5-5 无组织监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2018.07.10; 08：50; 南; 33.2; 1.4; 99.8; 1/3. 11：10; 南; 36.8; 1.3; 100.3; 1/3. 14：50; 南; 35.5; 1.3; 100.2; 1/4. 17：20; 南; 32.8; 1.6; 99.9; 1/4. 2018.07.11; 08:50; 南; 33.4; 1.6; 99.9; 1/5. 10:45; 南; 35.3; 1.4; 100.1; 1/4. 14:50; 南; 37.2; 1.5; 100.3; 1/4. 17:20; 南; 34.5; 1.4; 99.8; 1/3. - 5.3噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器校准结果见表5-6，噪声监测所用仪器见表5-7。 表5-6 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器型号; 校准器具编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2018.7.10; LH-038; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 2018.7.11; LH-038; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 表5-7 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-038; 2018.04.13; 1年. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2018.04.11; 1年.

# 表6 验收监测内容及结果

# 6.1废气监测因子及监测结果评价 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 本项目废气监测因子主要是有组织颗粒物和无组织颗粒物。有组织颗粒物排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放浓度限值。废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2。 表6-1 废气验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 加热炉排气筒测孔; 颗粒物; 3次/天，连续检测2天. 无组织废气; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 4次/天，连续监测2天. 表6-2 废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 有组织颗粒物; 20; 3.5; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）. 无组织颗粒物; 1.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 6.1.2废气监测方法 监测分析方法参见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法一览表 项目名称; 分析方法; 方法依据; 检出限. 有组织颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; DB37/T 2537-2014; 1.0mg/m3. 无组织颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 6.1.3有组织废气检测结果及评价 表6-4 有组织废气检测结果一览表 检测点位; 检测项目; 检测结果. 2018.07.10; 2018.07.11. 1; 2; 3; 均值; 1; 2; 3; 均值. 加热炉 排气筒; 废气流速（m/s）; 8.3; 8.7; 8.2; 8.4; 7.8; 7.6; 7.9; 7.8. 废气流量（m3/h）; 939; 937; 933; 936; 882; 897; 932; 904. 颗粒物(mg/m3); 排放浓度（mg/m3）; 12.5; 12.8; 12.6; 12.6; 12.1; 12.3; 11.9; 12.1. 排放速率（kg/h）; 0.012; 0.012; 0.012; 0.012; 0.011; 0.011; 0.011; 0.011. 监测结果表明：验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为12.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。 6.1.4无组织废气检测结果及评价 表6-5 无组织废气检测结果一览表 检测 项目; 检测 日期; 检测 点位; 检测结果. 8:50-9:10; 11:10-11:30; 14:50-15:10; 17:20-17:40; 最大值. 颗粒物(mg/m3); 2018. 07.10; ○1＃; 上风向; 0.411; 0.407; 0.404; 0.413; 0.413. ○2＃; 下风向; 0.574; 0.572; 0.579; 0.571; 0.579. ○3＃; 下风向; 0.581; 0.569; 0.581; 0.575; 0.581. ○4＃; 下风向; 0.583; 0.577; 0.576; 0.568; 0.583. 2018. 07.11; ○1＃; 上风向; 0.414; 0.407; 0.412; 0.409; 0.414. ○2＃; 下风向; 0.568; 0.571; 0.570; 0.565; 0.571. ○3＃; 下风向; 0.561; 0.574; 0.575; 0.572; 0.575. ○4＃; 下风向; 0.571; 0.569; 0.572; 0.577; 0.577. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.583mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。 6.2噪声监测因子及监测结果评价 - 6.2.1噪声监测内容 - 噪声监测内容如表6-6所示。 表6-6 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1#; 北厂界; 厂界外1米; 昼间监测1次，连续监测2天. - 6.2.2监测分析方法 - 噪声监测分析方法见表6-7。 表6-7 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 检出限. 噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; ——. 6.2.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-8。 表6-8 厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声dB（A）; 60（昼间）. - 6.2.4噪声检测结果及评价 表6-8厂界噪声监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测时间; 噪声值dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：﹤5. 2018.07.10; ▲1＃; 北厂界; 11:03; 59.1; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：﹤5. 2018.07.11; ▲1＃; 北厂界; 12:04; 58.5; 工业噪声. 备注; 北厂界各设1个检测点位，东西南厂界不具备检测条件。检测两天，昼间检测1次，夜间不生产。. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.5dB(A)-59.1dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

# 表7 环境管理内容

- 7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2018年4月阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制完成了《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表》，2018年5月16日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2018]86号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂制定了《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 组长：张彪，副组长：郭延军，成员：郭福华，徐焕英，张福荣。 - 7.4环保设施建成情况 - 表7-1环保处理设施一览表 序号; 项目; 处 理 设 施; 投资（万元）. 1; 废水; 化粪池; 0.3. 2; 废气; 集气罩+布袋除尘器+排气筒; 1.3. 3; 噪声; 隔声、减震材料; 1.2. 4; 固体废物; 一般固废收集暂存设施; 0.2. 合计; 3. 7.5环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评符合情况. 1; 焊接烟尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。废气排放须满足满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。; 验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为12.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.583mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。; 已落实. 2; 生活废水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不得外排。; 生活废水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。; 已落实. 3; 对主要噪声源采取隔声、基础减震等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.5dB(A)-59.1dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 下脚料和除尘器收集的粉尘收集后外售。固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。; 下脚料和除尘器收集的粉尘收集后外售。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 - 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为12.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.583mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。 8.1.3废水检测结论 生活废水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不得外排。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.5dB(A)-59.1dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 8.1.5固废 下脚料和除尘器收集的粉尘收集后外售。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。 （4）加强厂区内外的绿化，大力推广立体绿化。