山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年11月8日，山东阳谷泽通汽贸有限公司组织召开该公司泽通汽贸城建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东阳谷泽通汽贸有限公司）、环评单位（山东天雅环境影响评价有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于聊城市阳谷县西湖镇张庄村。项目总投资2000万元，其中环保投资2.0万元，建设泽通汽贸城建设项目，项目占地面积20000.1平方米，购变数箱举升机、二氧化碳保护焊机、空气压缩机、多功能分离式千斤顶等维修设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年销售汽车100台，维修汽车13200辆，年运输货物20万吨；本次验收为第一期工程：年销售汽车100台，维修汽车3000辆，年运输货物20万吨。

（二）环保审批情况

2016年8月山东阳谷泽通汽贸有限公司委托山东天雅环境影响评价有限公司编制了《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目环境影响报告表》，2016年8月25日阳谷县环境保护局阳环报告表[2016]68号对其进行了审批。2018年10月由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资2000万元，其中环保投资2.0万元。占总投资0.1％。

（四）验收范围

本次验收的范围为泽通汽贸城建设一期（年销售汽车100台，维修汽车3000辆，年运输货物20万吨）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目排放废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运。

（二）废气污染源及其治理措施

项目维修车辆过程中会进行焊接，焊接工序中会产生焊机烟尘，本项目购置移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，处理后经车间通风，无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为维修车辆的各种机械设备，经车间隔声、基础减震和距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固废主要为废零部件、职工办公、生活产生的生活垃圾以及车辆维修过程产生的废机油。

- 其中，车辆维修换下来的废零部件全部外售物资公司；车辆维护产生的废机油为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，收集后委托济宁市荣耀环保科技有限公司无害化处置。

- 生活垃圾产收集后由环卫部门统一清运，无害化处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 1.废气

验收监测期间，无组织颗粒物最大浓度为0.589mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织颗粒物排放限值要求。

2. 噪声

- 验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.5dB(A)-55.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 3.固体废物

- 本项目固废主要为废零部件、职工办公、生活产生的生活垃圾以及车辆维修过程产生的废机油。

- 其中，车辆维修换下来的废零部件全部外售物资公司；车辆维护产生的废机油为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，收集后委托济宁市荣耀环保科技有限公司无害化处置。

- 生活垃圾产收集后由环卫部门统一清运，无害化处置。

（二）环境管理调查

山东阳谷泽通汽贸有限公司制定了《山东阳谷泽通汽贸有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。项目产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

- 五、专家意见：

- （一）报告修改意见

- 1、进一步完善验收监测报告。

- （二）现场整改意见

- 规范建设危废暂存间，设置围堰；危废间设置两把锁，完善台账管理；

- 保持维修车间卫生，车间废机油及时清理；

- 车辆维修过程中避免机油的跑冒滴漏现象；

- 厂区道路及停车场及时洒水抑尘，进行地面硬化或者类似处理，避免车辆行驶动力起尘和风力扬尘。

- 厂区内不能洗车。

- 六、整改落实情况

- 对于专家意见，山东阳谷泽通汽贸有限公司高度重视，立即进行了整改，截至2018年12月10日，根据专家意见已经整改完毕。

- 七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东阳谷泽通汽贸有限公司验收组

2018年12月10日