山东莘华建工科技股份有限公司

年产装配式混凝土构件30万立方米建设项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年1月18日，山东莘华建工科技股份有限公司组织召开年产装配式混凝土构件30万立方米建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东莘华建工科技股份有限公司）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城市莘县臧屯村北，耕莘路西首路北。项目占地71007m2，建筑面积27950.45m2。新建轻钢结构整体生产车间一座（内部兼具生产线、原料堆场等），建设双开式送料机、振动台、预制件蒸养、桁架筋焊接生产线等生产系统。具备年产装配式混凝土构件30万立方米能力。

建设性质为扩建，项目生产规模为：年产装配式混凝土构件30万立方米。

（二）环保审批情况

2018年3月山东莘华建工科技股份有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《山东莘华建工科技股份有限公司年产装配式混凝土构件30万立方米建设项目环境影响报告表》，2018年4月11日莘县环境保护局以莘环报告表[2018]61号对其进行了审批。2018年12月25日-26日由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资275万元，其中环保投资10万元。占总投资3.64％。

（四）验收范围

年产装配式混凝土构件30万立方米。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产废水全部经过滤沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工艺进入产品，不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为筒仓呼吸口粉尘。

筒仓呼吸口粉尘经布袋除尘器处理后，于车间内无组织排放。

搅拌工序粉尘经厂房内水喷淋设施处理后于厂房内无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于物料传送带、混凝土输送料斗、振捣台、布料机、车辆等设备运行。主要生产工序均安置于车间内，经过建筑物隔声降噪和距离衰减后，对周围声环境影响很小。

- 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括不合格产品、下脚料、脉冲布袋除尘器收集的粉尘、设备维护时产生的废矿物油和生活垃圾。

不合格产品及下脚料收集后外售；脉冲布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一收集清运；废矿物油委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东莘华建工科技股份有限公司年产装配式混凝土构件30万立方米建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织废气颗粒物浓度最大值为0.441mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中建材行业无组织排放监控浓度限值要求。

2. 废水

验收监测期间，pH范围为7.33~7.36之间，CODCr、氨氮、SS最高排放浓度分别为291mg/L、34.4mg/L、108mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及莘县国环污水处理有限公司进水水质要求。

3、噪声

验收监测期间，东、西、北厂界各监测点位昼间噪声值在53.4-58.4dB之间，南厂界为交通噪声，噪声值在63.2~64.7之间。监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；南厂界符合4a类标准。

4．固体废物

本项目产生的固体废物主要包括不合格产品、下脚料、脉冲布袋除尘器收集的粉尘、设备维护时产生的废矿物油和生活垃圾。

不合格产品及下脚料收集后外售；脉冲布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一收集清运；废矿物油委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处理。

（二）环境管理调查

山东莘华建工科技股份有限公司制定了《山东莘华建工科技股份有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步加强全厂区粉尘的污染控制。骨料仓增设移动式雾炮等相应抑尘。

具体工程措施参照《聊城市砖瓦行业大气污染治理技术导则》、《聊城市重点工业企业无组织排放整治指导意见》（聊环函〔2018〕287号）—“(二) 水泥行业）”对生产、管理的相关要求执行。

2、提升洗车区建设标准，构筑地面导排沟槽，控制洗车废水流散。

3、完善环保管理台账（参照HJ944—2018），确保粉尘净化设施稳定运行。

4、加强废矿物油（润滑油、机油）管理，尤其应做好回收。规范危险废物暂存间建设，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》及修改单等制度。

5、进一步规范验收监测报告编制内容。

山东莘华建工科技股份有限公司

2019年1月18日