茌平爱得信新材料有限公司

矿热炉烟气余热回收利用项目竣工环境保护验收意见

2019年6月22日，茌平爱得信新材料有限公司组织召开了茌平爱得信新材料有限公司矿热炉烟气余热回收利用项目竣工竣工环境保护验收会。验收组由工程建设单位（茌平爱得信新材料有限公司）、验收监测单位山东润景检测公司并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了该项目环保工作落实情况，根据验收监测报告表并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平爱得信新材料有限公司成立于2015年10月，位于茌平县齐刘村以北，105国道以东，占地面积35333.51平方米。项目总投资约为105万元，建设新增烟气回收管道35m和一套布袋除尘器，余热烘干设施等设备，产能不变。项目劳动定员全部在公司内调节，不增加劳动定员，年生产时间为300天，实行三班工作制，每班工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

茌平爱得信新材料有限公司矿热炉烟气余热回收利用项目于2017年9月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成了《茌平爱得信新材料有限公司矿热炉烟气余热回收利用项目环境影响报告表》，2017年11月21日，茌平县环境保护局对该项目进行了批复，批复文号为茌环管【2017】406号。项目于2018年5月份开始建设，2018年12月份建成并调试。

（三）投资情况

项目总投资105万元，其中环保投资52万，占总投资的49.5%。

（四）验收范围

本次验收为该项目整体验收。。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，本项目与环评阶段，本项目与环评阶段相比变更情况，见下表，根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52 号文件，下列变更不属于重大变更。

| 表 2-5 项目变更情况一览 变更来源 | 环评及批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 回转窑—干燥窑布、矿热炉等设施产生地烟气布袋除尘器处理后由2个26m高排气筒排放 | 回转窑—干燥窑、矿热炉等设施产生的烟气布袋除尘器处理后由1个24m高排气筒排放。 矿热炉出铁口、出渣口、铸铁机、加料罐炉顶下料口等产尘点产生的废气排气筒高度实际建设为直径2m高度24m。 |
| 铲车上料处 | 铲车上料处产生的废气经引风管道收集后引至另一套脉冲式布袋除尘系统处理后由26m高排气筒排放。 | 因原料湿度较大，上料时不产生扬尘，没有建设引风管道等收集设施。 |

三、环境保护设施建设情况

本项目根据“环评文件”和“环评批复意见”要求进行了建设：

（一）废水

本项目不增加生活污水量，原项目建设了处理工艺“调节池+水解酸化+二级接触氧化+沉淀+消毒”的15m3/d的地埋式一体化污水处理设施。

（二）废气

本项目废气主要有矿热炉铲车上料产生的废气、炉顶料仓加料产生的废气、矿热炉冶炼烟气、干燥窑-回转窑烘干废气、矿热炉出渣产生的烟气、矿热炉出铁产生的烟气、铸铁机铁水浇铸产生烟气以及原料运输、装卸和矿热炉出渣出铁产生的无组织排放废气。

1.有组织废气

①矿热炉冶炼烟气、干燥窑-回转窑烘干废气：矿热炉冶炼产生的烟气经引风管道收集后，首先经过旋风除尘器一次除尘后，导入烘干管道，进入干燥窑-回转窑烘干烘烤红土矿，降温后的烟气再经脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根24m（P1）烟囱排放。

②矿热炉出铁烟气、铸铁机铁水浇铸烟气、矿热炉出渣烟气、炉顶料仓加料烟气：矿热炉出铁口铁水沟至铸铁机设置封闭铁皮罩，出铁口顶部设引风管道形成局部负压收集废气，在铸铁机封闭罩出口设顶吸罩收集产生的废气，矿热炉出渣口及炉顶加料罐各下料口侧面分别设置集气罩及引风管道收集下料及出渣产生的粉尘。

矿热炉出铁口、出渣口、铸铁机出口、炉顶罐车下料口各产尘点产生的废气经收集后经布袋除尘器处理后通过1根高24m的排气筒（P2）排放。

2、无组织排放废气

①原料运输环节

项目原料采用汽车运输方式，公司建设了大门紧邻东厂界的仓储车间，原料直接运输入车间。

②原料卸料

项目原料在仓储车间卸过程产生的无组织粉尘大部分落在车间内，少量通过车间门窗无组织逸散。

③矿热炉出渣铁过程

矿热炉冶炼时出铁口、铸铁机出口、出渣口等未收集的部分烟尘外溢。

废气排放情况见下表。

表 项目废气主要污染物及治理措施

| 排放源 | 污染物 | LL排气筒数（个） | 治理措施 | 排气筒情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿热炉冶炼烟气、干燥窑-回转窑烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、镍及其化合物 | 1 | 布袋除尘器 | 1个高度24m直径2m |  |
| 矿热炉出铁口、出渣口、铸铁机出口等 | 颗粒物 | 1 | 布袋除尘器 | 一个高度24m直径2m |  |

（三）噪声

本项目的主要噪声为除尘风机、水泵等设备，本项目对除尘系统风机基础减振；对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声。水泵设置在单独泵房内隔声。本项目采取减振、消音、距离衰减及建筑物阻挡等措施。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为矿热炉炉渣、除尘系统产生的除尘灰、污水站产生的污泥及职工日常办公产生的生活垃圾。项目固体废物产生及处理处置情况见下表。

表 项目固体废物处理处置情况

| 来源及名称 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 矿热炉 矿热炉渣 | 部分外售茌平炜烨环保科技有限公司生产保温矿棉，部分外售水泥厂作为生产水泥原料 | 全部综合利用 |
| 布袋除尘器 除尘灰 | 送矿热炉冶炼 | 全部综合利用 |
| 职工 生活垃圾 | 环卫部门收集 | 全部妥善处置 |
| 污水站 污泥 | 公司堆肥用于绿化 | 全部妥善处置 |

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷97%至105%之间，满足竣工验收监测对工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，矿热炉、干燥窑-回转窑排气筒（P1）有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时最大排放浓度分别为8mg/m3、6mg/m3、77mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区浓度限值要求，镍及其化合物小时最大排放浓度为0.45mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

矿热炉、干燥窑-回转窑排气筒（P1）有组织废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物小时最大排放速率分别为0.710Kg/h，0.538Kg/h，6.84Kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

矿热炉出铁口、出渣口和铸铁机出口等设施排气筒（P2）有组织废气中颗粒物小时最大排放浓度为8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区浓度限值要求；

矿热炉出铁口、出渣口和铸铁机出口等设施排气筒（P2）有组织废气中颗粒物小时最大排放速率为0.791Kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

2、废水监测结论

验收监测期间，污水处理站出口pH在7.39至7.79之间、粪大肠菌群未检出， 色度、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧两天监测的日均值最大值分别24度、5.8NTU、984mg/L、9.8mg/L、3.65mg/L、阴离子表面活性剂0.12mg/L、溶解氧7.2mg/L，粪大肠菌群未检出，均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920— 2002）表1城市杂用水水质标准城市绿化限值。

3、噪声监测结论

验收监测期间，1#东厂界、2#西厂界监测点位昼间噪声在61.1dB(A)-67.9dB(A)之间，夜间噪声在60.7dB(A)-64.3dB(A)之间，由于该项目位于工业密集区内并紧邻105国道，受交通噪声和其它项目噪声的影响，厂界噪声不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求，但未引起扰民现象。

4、固体废物

本项目固体废物主要为矿热炉炉渣、除尘系统产生的除尘灰、污水站产生的污泥及职工日常办公产生的生活垃圾。

矿热炉炉渣部分外售茌平炜烨环保科技有限公司生产保温矿棉，部分外售水泥厂作为生产水泥原料；除尘灰送矿热炉冶炼；生活垃圾由环卫部门收集；污泥由公司堆肥用于绿化。

4、污染物排放总量

根据实际监测结果，按环评设计时间7200h/a，计算该项目二氧化硫排

放量为3.15吨/年，氮氧化物排放量为4.08吨/年，符合“关于茌平爱得信材料有限公司年产1.5万吨镍铁新材料项目的备案意见”（聊环评函[2016]46号）二氧化硫23.37吨/年，氮氧化物46.74吨/年的要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目废水和废气中产生污染物能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平爱得信新材料有限公司矿热炉烟气余热回收利用项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；项目废水和废气中产生污染物排放达到国家相关排放标准，验收监测报告表不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

七、后续要求

1、进一步规范和完善环境管理制度，建立污染治理设施运行记录。

2、进一步提高废气收集、处理水平，减少无组织排放量。

3、进一步加强噪声的治理，确保厂界噪声达标排放。

4、制定并落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

八、验收人员信息

见附件。

茌平爱得信新材料有限公司

2019年6月22日