# 莘县鲁莘新型建材有限公司年产10万立方米商品混凝土扩建项目

# 竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月12日，莘县鲁莘新型建材有限公司组织召开年产10万立方米商品混凝土扩建项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县鲁莘新型建材有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

莘县鲁莘新型建材有限公司位于莘县十八里铺镇赵庄村东北方500米，占地面积5169.9平方米（依托原项目车间），总投资150万元，购置搅拌机、皮带输送机、筒仓、料斗等，生产规模为年产10万立方米商品混凝土。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于扩建项目。

莘县鲁莘新型建材有限公司于2018年委托北京华夏博信环境咨询有限公司编制了《莘县鲁莘新型建材有限公司年产8万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，2018年8月16日莘县环境保护局以莘环报告表[2018]105号对其进行了审批，2019年1月建设单位组织竣工环境保护验收现场会对项目进行了自主验收。

莘县鲁莘新型建材有限公司于2020年4月委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县鲁莘新型建材有限公司年产10万立方米商品混凝土扩建项目环境影响报告表》，2020年7月3号莘县行政审批服务局以莘行审报告表[2020]35号对其进行了审批。

2020年11月莘县鲁莘新型建材有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并与并于2020年11月13日-11月14日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，其中环保投资10万元。占总投资6.67％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产10万立方米商品混凝土生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

本项目与莘县鲁莘新型建材有限公司年产8万立方米商品混凝土项目建设在同一车间内，原项目环评中写有P1、P2、P3三根排气筒，分别是水泥筒仓排气筒、粉煤灰和矿粉筒排气筒、投料工序排气筒。现将三根排气筒拆除，并将整个生产车间整改为全封闭车间，将项目产生的颗粒物在车间内沉降后回收利用，从源头减少了污染物的排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办[2002]688号，以上变动不属于重大变更。三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产过程中的产生废水主要为设备清洗废水及车辆清洗废水。产生的清洗废水经沉淀后回用于设备清洗，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要是卸料粉尘、堆场扬尘、汽车运输动力粉尘、上料粉尘、筒仓卸料粉尘及搅拌粉尘。卸料粉尘和堆场扬尘产生采用喷淋进行抑制，汽车运输动力粉尘采用路面清扫、洒水来降低，上料粉尘、筒仓卸料粉尘及搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为搅拌机、皮带机等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

固体废弃物主要为主要为为堆场分离产生的不合格砂子、石子及生活垃圾，搅拌后不合格混凝土，沉淀池沉淀物及除尘器除尘灰等。不合格沙子、石子和混凝土外运用于路基填土和平整场地；沉淀物及除尘灰收集后回收利用，不外排；生活垃圾由环卫部门清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县鲁莘新型建材有限公司年产10万立方米商品混凝土扩建项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

项目产生的废水主要为设备清洗废水和车辆清洗废水。设备、车辆清洗废水经沉淀池收集后利用；生活废水经过化粪池预处理后，委托环卫部门定期清运。

2.废气

以建设密闭式生产车间及原料库。在进料口安装脉冲袋式除尘器；在筒仓顶部安装了三套反吹式脉冲袋式除尘器；在搅拌机房安装脉冲袋式除尘器。

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.463mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥”排放限值要求。

3. 噪声

厂界监测点位昼间噪声在51.6dB(A)-56.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

莘县鲁莘新型建材有限公司制定了《莘县鲁莘新型建材有限公司环保制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

1.加强生产车间密闭性；

2.砂石分离器周围设置围堰；

3.及时清理沉淀池导流槽，避免堵塞；

4.及时清理地面积尘，注意厂区卫生，保持清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过/程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县鲁莘新型建材有限公司验收组

2020年12月12日