山东汇达食品有限公司年产150吨糕点（一期）项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年01月30日，山东汇达食品有限公司组织召开公司年产150吨糕点（一期）项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东汇达食品有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东汇达食品有限公司法定代表人陈乐辉，公司位于山东省聊城市东阿县经济开发区霞光路东首路北。公司预计总投资200万元，占地面积1100m2，租赁车间建设年产100吨猫耳朵、50吨麻花，企业由于资金问题，主要设备和面机实际数量比环评实际数量少1台，主要设备压片卷条成型机实际数量比环评实际数量少1台，项目分期验收，本次验收为一期。项目一期投资130万元，生产规模为年产75吨糕点（50吨猫耳朵、25吨麻花），因企业多元化发展，作奶枣机增加2台，奶枣产能增加20吨，猫耳朵减少20吨，实际产能仍为年产75吨 糕点（30吨猫耳朵、25吨麻花、20吨奶枣）。

（2）环保审批情况

本次验收为新建项目。2020年7月山东汇达食品有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《山东汇达食品有限公司年产150吨糕点项目环境影响报告表》，2020年8月24日东阿县行政审批服务局东行审环报告表（承诺）【2020】13对其进行了审批。2020年12月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年12月25日-26日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资130万元，其中一期环保投资8万元，占总投资6.2％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产150吨糕点（一期）项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，和面机、压片卷条成型机等主要设备实际数量比环评设计数量均少1台，项目分期验收，本次验收为一期。一期产能为75吨糕点（50吨猫耳朵、25吨麻花），因企业多元化发展，作奶枣机主要设备增加2台，奶枣产能增加20吨，猫耳朵减少20吨，实际产能仍为年产75吨糕点（30吨猫耳朵、25吨麻花、20吨奶枣），根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第6条规定新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化导致以下情形之一：新增排放污染物种类（毒性、挥发性降低的除外）增加、位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加、废水第一类污染物排放量增加的，其他污染物排放量增加10%以上的，本项目变动情况均未涉及以上情形之一不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为生活污水、设备及地面清洗废水。生活污水、设备及地面清洗废水经市政管网进入东阿县康达水务有限公司。

（2）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为油炸工序产生的油烟及食品异味。油炸工序产生的油烟经油烟净化器处理后经高于屋顶1.5m排气筒排放，项目产生的食品异味加强车间通风无组织排放。

（3）噪声污染源及其治理措施

本项目噪声主要为搅拌机、膨化机、油炸锅、包装机等机械设备运行时产生的机械噪声。采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固体废物包括废油渣，废包装材料及生活垃圾等，废油渣，废包装材料均为一般固体废物。废油渣经收集后通过外售利用；废包装材料外售废品回收单位综合利用；生活垃圾均委托环卫部门统一收集。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东汇达食品有限公司年产150吨糕点（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是有组织油烟、无组织臭气浓度。验收监测期间，有组织油烟最高排放浓度为0.34mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597—2006）表2标准浓度限值要求。

无组织臭气浓度最大值是15，满足《挥发性有机物排放标准第7部分其他行业》（DB37/ 2801.7—2019）表2浓度限值要求。

②废水

本项目废水监测因子主要有pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类。验收监测期间，废水pH为7.39-7.67，化学需氧量最高排放浓度为87mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为37.4mg/L，氨氮最高排放浓度为1.09mg/L，悬浮物最高排放浓度为10mg/L，石油类最高排放浓度为0.10mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准以及东阿县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.1-56.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目固体废物包括废油渣，废包装材料及生活垃圾等。废油渣经收集后通过外售利用；废包装材料外售废品回收单位综合利用；生活垃圾均委托环卫部门统一收集。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东汇达食品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东汇达食品有限公司验收组

2021年01月30日