山东威扬线缆科技有限公司年产1350万米电线、50万米电缆项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月24日，山东威扬线缆科技有限公司组织召开山东威扬线缆科技有限公司年产1350万米电线50万米电缆项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东威扬线缆科技有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东威扬线缆科技有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路10号。公司总投资310万元，占地面积1500m2，租赁厂房购置树脂挤出机、合股机、牵引机、打盘机、喷码机等生产设备，生产规模可达年产1350万米电线、50万米电缆。

（2）环保审批情况

2021年9月山东威扬线缆科技有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东威扬线缆科技有限公司年产1350万米电线 50万米电缆项目环境影响报告表》，莘县行政审批服务局于2021年12月对其进行了审批（莘行审报告表〔2021〕64号）。

2022年10月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司有关技术人员进行现场踏勘及资料收集，依据相关规范编制定了环保验收方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年10月12日、2022年10月17日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资310万元，其中环保投资16万元，占总投资5.16％。

（4）验收范围

山东威扬线缆科技有限公司年产1350万米电线50万米电缆项目。

二、工程变更情况

经现场验收核查，建设变更如下：①有机废气净化工艺：环评设计的注塑、喷码工序产生废气通过“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；实际建设净化工艺是经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”（RCO）处理后通过15m高排气筒排放。②生产设备：放线架数量增加6台，为辅助设备，不影响总体产能；喷码机数量增加1台，原辅材料未发生变化，未导致环办环评函[2020]688号）其“6.（1）~（4）” 污染排放增加的情形，同时适应辖地管理的新要求（见《2022年聊城市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》中有关“6.提升综合治理效率 2022年6月底前原则上全面淘汰UV光解、低温等离子、光氧化、光催化等低效治污设施。”）。根据环办环评函[2020]688号判定原则，本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为循环冷却废水和生活废水。循环冷却废水循环使用，定期更换，更换的废水用于厂区洒水抑尘，不外排。生活废水经厂区化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括注塑VOCs（以非甲烷总烃计，以下记为NMHC）、氯化氢，喷码工序产生的VOCs、氨、臭气浓度。注塑和喷码工序产生的有机废气经集气罩负压收集后，通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”（RCO）处理、1根15m高排气筒有组织排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为挤出机、空压机、风机等设备运行的机械噪声。生产设备运行噪声通过采取基础减震、建筑隔声和距离衰减，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、废包装材料、喷码油墨废包装桶、废催化剂、废机油、废活性炭、废机油桶及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、废包装材料和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、废包装材料外售资源回收单位综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。喷码油墨废包装桶、废催化剂、废活性炭、废机油均属于危险废物，产生时暂存危废间，委托聊城市汇巨环保科技有限公司进行合规处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保科技有限公司出具的《山东威扬线缆科技有限公司年产1350万米电线50万米电缆项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1注塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为0.88mg/m3，排放速率最大值为0.012kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织氯化氢最高排放浓度为0.18mg/m3，排放速率最大值为2.4×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求，有组织苯最高排放浓度为0.112mg/m3，排放速率最大值为1.47×10-3kg/h，甲苯最高排放浓度0.096mg/m3，排放速率最大值为1.2×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.044mg/m3，排放速率最高为5.8×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为2.74mg/m3，排放速率最大值为0.0364kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为3.40mg/m3，排放速率最大值为0.0442kg/h，臭气浓度最大值为1318，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。无组织苯最高排放浓度为11.9μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为14.8μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为19.0μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为326μg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.50mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织氯化氢最高排放浓度为0.066mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.31mg/m3，无组织臭气浓度最大值为18，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1相关标准；车间外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.50mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

②废水

验收监测期间，废水pH为6.5-6.7，化学需氧量最高排放浓度为23mg/L，五日生化需氧量最高浓度为5.7mg/L，氨氮最高排放浓度为0.777mg/L，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，溶解性总固体最高浓度为940mg/L，均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“厂区洒水抑尘”相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.5-59.2(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东威扬线缆科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行管理，保证合规、安全处理处置。

3、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

4、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东威扬线缆科技有限公司验收组

2022年12月24日