阳谷新源新型建筑材料有限公司低氮燃烧烟气再循环脱硝项目

竣工环境保护验收意见

2024年12月7日，阳谷新源新型建筑材料有限公司组织召开阳谷新源新型建筑材料有限公司低氮燃烧烟气再循环脱硝项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（阳谷新源新型建筑材料有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东锦航环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评和审批文件等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

- 阳谷新源新型建筑材料有限公司低氮燃烧烟气再循环脱硝项目位于阳谷新源新型建筑材料有限公司厂区内。公司总投资30万元，购置一套低氮燃烧烟气再循环脱硝装置成套系统，充分运用煅烧窑炉烟气降低氮氧含量的特点，结合本窑炉富氧燃烧条件将燃烧后的部分贫氮富氧烟气再回用循环（低氮燃烧工艺），燃烧过程中氮氧接触少，生成的氮氧化物少，从而降低了烟气NOx的排放量，即回用了部分余热，又提高窑炉燃烧效率.有效的减少了NOX等有害污染物的排放量，达到既节省又环保的目的。

（2）项目进度

阳谷新源新型建筑材料有限公司于2019年7月10日取得了阳谷县行政审批服务局《关于年产1.2亿（折标）高掺量炉渣、粉煤灰烧结砖生产线技改项目环境影响评价报告表的批复》的批复意见（批复文号为：阳行审投资环[2019]54号）见验收报告附件3，为进一步改善空气环境质量，提高窑炉燃烧效率，现对DA001隧道窑烟气环保设备进行调整升级，2024年10月12日低氮燃烧烟气再循环脱硝项目进行建设项目环境影响登记表，2024年11月公司委托山东锦航环保科技有限公司进行该环保设备的验收监测工作，山东锦航环保科技有限公司编制验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2024年11月18日对该企业进行了环保设备监测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东锦航环保科技有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资30万元，占总投资100％。

（4）验收范围

阳谷新源新型建筑材料有限公司低氮燃烧烟气再循环脱硝项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，改造后隧道窑有组织废气经1套“低氮燃烧烟气再循环脱硝装置+双碱法脱硫+湿式静电除尘”，属于环保设备升级改造，根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），项目其它生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废气污染源及其治理措施

改造后隧道窑有组织废气经1套“低氮燃烧烟气再循环脱硝装置+双碱法脱硫+湿式静电除尘”处理后，由1根42米高排气筒DA001高空排放。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东锦航环保科技有限公司出具的《阳谷新源新型建筑材料有限公司低氮燃烧烟气再循环脱硝项目》监测结果表明：

①废气

隧道窑出口烟气再循环开机状态有组织氮氧化物折算浓度为51mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“砖瓦行业人工干燥及焙烧一般控制区”相关限值标准要求；隧道窑排气筒出口烟气再循环开机状态排气含氧量均值为19.0%，隧道窑排气筒出口烟气再循环停机状态排气含氧量均值为19.5%，技术改造后排气含氧量折算满负荷降低了0.5%。

本项目实施后，能有效改善企业生产环境，保障员工身心健康，同时可降低厂区周边环境中氮氧化物浓度，同时提高了窑炉燃烧效率，对保护环境和人类的身体健康有非常重大的意义，对改善聊城市环境质量有积极意义，也是企业降低生产成本、产业绿色转型的重要方式，更是营造碧水蓝天净土的需要。

- 环境管理调查

公司制定了《阳谷新源新型建筑材料有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，验收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强环境保护设施的运行管理及维护，确保环保治理措施稳定运行，并进一步提升车间清洁生产水平。

2、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

3、参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）要求，完善环境保护设施管理、台帐登记制度。

阳谷新源新型建筑材料有限公司验收组

2024年12月7日